附件4

2024年建材检验机构能力验证作业指导书

为保证本次能力验证工作的顺利进行和客观准确评价本次验证工作所获得的检验结果，请仔细阅读以下内容并遵照执行。

您实验室的代码为                 ，在以后的联系和结果报告等所有文件中均使用该代码。您单位参加此次能力验证试验的考核样品为1组。用于测试的样品已通过均匀性、稳定性试验和其它有关验证，能够满足本次能力验证的要求。

一、样品接收时的注意事项

本次能力验证计划为每个实验室提供一组样品，样品为（浓度X-浓度Y范围内的甲醛溶液）,采用安瓿瓶塑料泡沫包装，每包装为一组，每组中有2瓶不同浓度的甲醛溶液。

各实验室在收到样品时，应首先对样品是否完好进行确认，同时将信息填写在《2024年甲醛释放量能力验证收到样品确认函》中以小程序方式尽快返回实施机构（原件随结果报告单寄送），如不及时反馈信息，则默认接收的样品完好。如有破损或其他情况，请立即联系省质检院，描述意外情况，我院核实后再作处理。

二、引用标准

本次能力验证要求实验室依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

三、测试操作程序

本次能力验证主要采用方法标准GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的相关内容进行试验，为使检测结果具有可比性，排除了舱和板材样品的干扰，采样水中甲醛标准溶液作为比对样品。建议参考下列试验条件进行试验：

1、试剂选用参考GB/T 17657-2013中4.58.3条；

2、溶液的制备参考GB/T 17657-2013中4.58.4条；

3、标准曲线绘制使用的甲醛溶液可以参考GB/T 17657-2013中4.60.6.6条，也可以采用标准物质甲醛标准溶液；

4、待测样品建议在标准环境下调温4h以上，调温后再开启安瓿瓶进行分析；

5、甲醛结果可参考GB/T 17657-2013中4.60.7条进行，注意结果单位为mg/L。

四、结果反馈

本次能力验证计划要求实验室按照标准要求的测定程序测定两个样品的甲醛含量，提供单次检测结果。

检测结果等相关信息填写在《2024年人造板甲醛释放量能力验证结果报告单》中，检测结果精确至0.001mg/L。

请各实验室严格按要求填写《2024年人造板甲醛释放量能力验证结果报告单》（附件5 ），并于收到样品3个工作日以内将结果传真到省质检院。结果报告单原件及相关材料，请以特快专递方式报送，时间以寄出局邮戳为准，并在信封上注明“山东省质检院，2024年甲醛释放量是能力验证”字样。具体清单如下：

《2024年建材领域检验能力验证报名表》（加盖公章）

《2024年甲醛释放量能力验证收到样品确认函》（加盖公章）

《2024年甲醛释放量能力验证结果报告单》（加盖公章）

原始记录（无统一格式要求，但至少需要包含以下内容：试验环境记录，分析设备信息，标准曲线、标准样品信息或者标定甲醛溶液的制备记录）

《XX方法标准或作业指导书》（如有）。（注：采用非推荐方法实验室提供）

五、注意事项

参加实验室注意：务必报告本实验室真实测定结果，统计时以结果上报单中结果为准，严禁与其他实验室串通修改结果。如发现报告结果与原始记录不符的，其结果按不合格统计，并上报省局认证处。

六、咨询方式

测试过程中如有任何疑问或问题，请随时与省质检院联系，联系方式见附件1